ICS 13.020.10

CCS  Z 04

团体标准

T/SQIA XXX—202X

碳足迹评价技术要求  复印纸

Technical Requirements for Carbon Footprint Assessment of Copy Paper

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

粤港澳大湾区（深港）计量检测认证发展促进联盟

深圳市质量检验协会

发布

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品描述	1

4.1 产品组成	1

4.2 产品功能和规格	1

5 目的和范围的确定	1

5.1 功能单位	1

5.2 系统边界	2

5.2.1 系统边界的设定	2

5.2.2 原材料获取阶段	2

5.2.3 制造阶段	2

5.2.4 分销阶段	2

5.2.5 使用阶段	3

5.2.6 生命末期阶段	3

5.3 取舍准则	3

5.4 数据质量要求	3

6 数据收集要求	5

6.1 原材料获取阶段	5

6.2 制造阶段	5

6.3 分销阶段	5

6.4 使用阶段	6

6.5 生命末期阶段	6

7 影响评价	6

8 产品碳足迹解释	6

9 产品碳足迹通报	6

附录A（资料性）  复印纸产品生产工艺流程图示例	7

附录B（规范性）  使用阶段情景内容	8

附录C（资料性）  数据收集清单模板	9

参考文献	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由xxxxxx提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

碳足迹评价技术要求 复印纸

范围

本文件作为复印纸产品碳足迹产品种类规则CFP-PCR，规定了复印纸产品碳足迹评价的方法和要求，包括产品种类的定义及描述、目的和范围的确定、数据收集要求、影响评价、产品碳足迹解释、产品碳足迹通报等方面的要求。

本文件适用于复印纸及复印纸原纸的碳足迹评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/SQIA 019  碳足迹评价通用技术要求

T/SQIA 020  碳足迹数据质量评价技术规范

术语和定义

T/SQIA 019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

复印纸 copy paper

用于复印机、打印机、传真机和办公一体机等办公设备使用的纸张。按颜色分为白色复印纸和彩色复印纸；按质量分为优等品和合格品；按分切方式复印纸为平板纸，复印纸原纸分为平板纸或卷筒纸。

产品描述

产品组成

产品组成包含复印纸或复印原纸和产品包装。

产品功能和规格

复印纸主要用于复印机、打印机、传真机和办公一体机等办公设备复制图文信息。产品技术规格包括：类型、定量（g/m2)、厚度、挺度、平滑度、不透明度、D65亮度、可勃值、尘埃度、交货水分等。

目的和范围的确定

功能单位

以每吨复印纸产品（含包装）或每包复印纸为功能单位。

系统边界

系统边界的设定

复印纸产品系统边界应包括原材料获取、制造、分销和生命末期阶段。应绘制产品碳足迹评价所覆盖阶段的流程图（如图1所示）。复印纸产品生产工艺流程示例图见附录A。在定义系统边界时，不包括任何与生产没有直接关系的生产资料（例如下属公司、公司建筑物等）。5.2.2-5.2.6描述了产品生命周期各个阶段具体要求。

图1  复印纸产品生命周期系统边界示例图

原材料获取阶段

原材料获取阶段从自然界材料提取时开始，在原材料产品到达生产工厂时终止。

除了提取天然材料，还包括再生材料的获取，将原材料进行预处理以及将原材料投入到生产运输设备，以及原材料运输过程。能源的获取和供应也包括在该阶段中。

原材料获取阶段包括：

- 废纸浆的获取和加工；

- 非木材浆的获取和加工；

- 木浆的获取和加工；

- 碳酸钙的获取和加工；

- 滑石粉的获取和加工；

- 天然淀粉的获取和加工；

- 其他辅助材料的获取和加工；

- 包装材料的获取和加工；

- 能源（如电力）的生产；

- 原材料获取阶段所产生的三废处理；

- 将原材料或能源运送或输送到生产设施，以及相应的前处理设施。

制造阶段

制造阶段从产品原材料进入工厂开始，到最终产品离开工厂终止。此阶段包括生产产品直接相关过程以及排放处理过程等，包括制造、运输、包装、三废处理等。

产品制造阶段包括：

- 蒸煮、洗涤、打浆、配浆、抄纸、成纸、包装等与复印纸制造相关的过程；

- 生产过程中的运输；

- 检验与包装；

- 制造过程中所产生的三废处理；

- 其他生产制造过程。

分销阶段

分销阶段从最终产品离开工厂开始，到消费者得到产品结束。一般情况下，可划分为两个部分：从生产工厂到物流中心或销售地点，以及从物流中心或销售地点到消费者。

分销阶段包括：

- 工厂、仓库和销售地点间的各类运输，包括空运、水运及陆路运输；

- 装载；

- 收货及入库；

- 储存；

- 批发及零售。

使用阶段

本文件不强制要求包括使用阶段。

注：复印纸产品使用阶段的排放通常比较微少且难以准确测定。

生命末期阶段

生命末期阶段从产品废弃后运输到回收处理或处置点开始，到产品回归到自然或分配到另一种产品的生命周期结束。该阶段主要考虑对产品和产品包装采取不同的处理处置方式，包括填埋、回收和焚烧等。该阶段应优先依据产品的实际回收情况（如回收率），进行本阶段的碳足迹计算。

生命末期阶段包括：

a) 收集和运输废弃产品和包装；

b) 焚烧、填埋等；

c) 其他回收处理及处置过程。

取舍准则

可舍去那些对最终产品碳足迹实质性贡献小于1%的单元过程，累计不得超过5%。

舍去的温室气体排放与清除应有书面记录。所选择的取舍准则对评价结果产生的影响应在评价报告中做出解释

数据质量要求

复印纸产品碳足迹评价过程中使用的数据应符合6 数据收集的要求及T/SQIA 0196.3.5的要求。并根据T/SQIA 020开展数据质量评价，

数据收集要求

原材料获取阶段

以下项目宜收集初级数据：

a）废纸浆、非木材浆、木浆生产相关项目，包括：

- 原材料的投入量；

- 电力、蒸汽、燃料等能源投入量；

- 水消耗量；

- 废弃物的产生量；

- 废纸浆、非木材浆、木浆的产出量。

b） 废纸浆、非木材浆、木浆的运输相关项目，包括：

- 每种运输方式的运输的数量和重量；

- 每种运输方式的能源消耗量，或其它可计算获得能源消耗量的数据；

- 每种运输方式的吨公里数。

注：其它可计算获得能源消耗量的数据包括单位距离能源消耗量和运输距离、运输费用和能源单价等。

以下项目据可收集次级数据：

a）碳酸钙、滑石粉、天然淀粉等原材料获取、生产与运输相关的温室气体排放与清除因子；

b） 辅料、包装材料的生产相关的温室气体排放与清除因子；

d） 能源、水的开采生产、消耗与输送相关的温室气体排放与清除因子；

e） 废弃物处理相关的温室气体排放与清除因子。

制造阶段

以下项目宜收集初级数据：

- 各原材料的投入量；

- 能源的投入量

- 水的消耗量；

- 复印纸产品产量；

- 废弃物的产生量。

以下项目可收集次级数据：

- 能源、水消耗相关的温室气体排放与清除因子；

- 三废处理相关的温室气体排放与清除因子。

分销阶段

以下项目宜收集初级数据：

- 每种运输方式的产品运输的数量和重量；

- 每种运输方式的能源消耗量，或其它可计算获得能源消耗量的数据；

- 每种运输方式的吨公里数。

- 注：其它可计算获得能源消耗量的数据包括单位距离能源消耗量和运输距离、运输费用和能源单价等。

运输相关的温室气体排放与清除因子可收集次级数据。

生命末期阶段

本阶段可不收集初级数据。

以下项目可收集次级数据：

a） 复印纸、包装材料的废弃处理方式、回收量、焚烧量和填埋量；

b） 废弃物处理相关的温室气体排放与清除因子；

c） 燃料、电力等能源、资源消耗相关的温室气体排放与清除因子。

产品废弃后运送至处理设施的运输以及产品的回收率、焚烧率、填埋率，可使用国家、行业或消费者行为调查的统计资料。当无法取得前述数据时，可进行情景假设。运输距离宜考虑现有资源处置和回收体系。废弃物处理过程宜考虑产品废弃地的实际情况。

影响评价

应依据T/SQIA 019的6.5进行影响评价。

产品碳足迹解释

应依据T/SQIA 019的6.6进行产品碳足迹解释。

产品碳足迹通报

产品碳足迹通报应符T/SQIA 019中第7章的规定。

（资料性）

- 复印纸产品生产工艺流程示例图

图A.1  复印纸产品生产工艺流程示例图

（资料性）

- 复印纸产品碳足迹评价信息收集清单（示例）

表B.1 – 表B.13为复印纸产品碳足迹评价数据收集清单模板。

表B.1   复印纸产品碳足迹基本信息说明表

| 产品基本信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品图片 |  |  |
| 产品名称 |  |  |
| 产品所属复印纸类别 |  |  |
| 产品型号 |  |  |
| 功能单位 |  |  |
| 定量（g/m2) |  |  |
| 厚度 |  |  |
| 挺度 |  |  |
| 平滑度 |  |  |
| 不透明度 |  |  |
| D65亮度 |  |  |
| 可勃值 |  |  |
| 尘埃度 |  |  |
| 交货水分 |  |  |
| 加工地点 |  |  |
| 销售地点 |  |  |
| 生产基本情况 |  |  |
| 目标产品于核算周期占全厂的分配比例 | 全厂总生产总数量/质量/工时 |  |
|  | 目标产品生产数量/质量/工时 |  |
|  | 百分比 |  |
| 目标产品于核算周期的生产数量 |  | ( 单位 ) |

表B.2   原材料获取阶段-数据收集基本信息表

| 数据统计周期 | 生产工艺 | 生产地点 | 生产规模 | 记录人 | 记录日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B.3   原材料获取阶段-产品产出表

| 产品名称 | 规格型号 | 重量（吨） | 数据来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表B.4   原材料获取阶段-原材料投入表

| 序号 | 项目 | 原材料用量 |  |  |  |  | 运输信息（从生产地到加工地） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消耗量 | 单位 | 材料 | 重量 | 用途 | 运输距离 （单位：km） | 运输方式 | 运输工具载重 | 单次运输数量 | 燃料类型 | 百公里油耗 |
|  | 原木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木屑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回收纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氢氧化钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过氧化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯酸钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧化钙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化氯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚硫酸氢钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.5   原材料获取阶段-能源、资源消耗数据表

| 序号 | 项目 | 消耗量 | 单位 | 用途 | 数据来源 | 数据范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤 |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

表B.6   原材料获取阶段-三废处理数据表

| 序号 | 项目 | 产生量 | 单位 | 处理方式 | 数据来源 | 数据范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废弃物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |

表B.7   制造阶段-数据收集基本信息表

| 数据统计周期 | 生产工艺 | 生产地点 | 生产线数量/产能 | 产品种类 | 产品产能 | 记录人 | 记录日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B.8   制造阶段-产品产出表

| 产品名称 | 数量（包/箱） | 不含包装重量 （g） | 含包装重量 （g） | 数据来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复印纸 |  |  |  |  |  |

表B.9   制造阶段-原材料投入表

| 序号 | 项目 | 每功能单位成品对应的原材料用量 |  |  |  |  | 运输信息（从原材料生产地到成品加工地） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消耗量 | 单位 | 材料 | 重量 | 用途 | 运输距离 （单位：km） | 运输方式 | 运输工具载重 | 单次运输数量 | 燃料类型 | 百公里油耗 |
|  | 纸浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 淀粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高岭土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿强剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干强剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 胶黏剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.10   制造阶段-能源、资源消耗数据表

| 序号 | 项目 | 消耗量 | 单位 | 用途 | 数据来源 | 数据范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤 |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

表B.11   制造阶段-三废处理数据表

| 序号 | 项目 | 产生量 | 单位 | 处理方式 | 数据来源 | 数据范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废弃物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |

表B.12   分销存储阶段数据收集表

| 成品（含包装） |  | 始发地 | 目的地 | 运输 距离 km | 运输 方式 | 运输工具载重 | 单次运量 |  | 燃料 类型 | 百公里油耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量 t | 体积 m³ |  |  |  |  |  | 数量 | 单位 |  |  |

表B.13   生命末期阶段数据收集表

| 废弃物信息 |  |  | 处理方式 | 处置量 |  | 处理过程能耗 （若相关数据可得） |  |  | 运输信息（从废弃物产生地到废弃物处理地） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废弃物名称 | 废弃物类型 | 来源 |  | 数量 | 单位 | 能耗类型 | 用量 | 单位 | 运输距离 km | 运输方式 |

参 考 文 献

[1]  GB/T 24988—2020  复印纸

[2]  ISO 14067:2018  Greenhouse gases - Carbon footprint of products -Requirements and guidelines for quantification