ICS 13.020.10

CCS  Z 04

团体标准

T/SQIA XXX—202X

碳足迹评价技术要求 生活用纸 Technical Requirements for Carbon Footprint Assessment of Tissue paper

发布

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

深圳市质量检验协会

# 目  次

前言	IV

1范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	5

4 产品描述	6

4.1 产品组成	6

4.2 产品的功能和规格	6

4.3 产品分类	6

5 目的和范围的确定	6

5.1 功能单位	6

5.2 系统边界	7

5.2.1 系统边界的设定	7

5.2.2 原材料获取阶段	7

5.2.3 制造阶段	8

5.2.4 分销阶段	8

5.2.5 使用阶段	8

5.2.6 生命末期阶段	8

5.3 取舍准则	8

5.4 数据质量要求	9

6 数据收集要求	9

6.1 原材料获取阶段	9

6.2 制造阶段	9

6.3 分销阶段	10

6.4 使用阶段	10

6.5 生命末期阶段	10

7 分配与计算	10

8 影响评价	11

9 产品碳足迹解释	11

10 产品碳足迹通报	11

附　录　A （资料性附录） 生活用纸产品生产生产流程示例图	12

附　录　B （资料性附录） 全球增温潜势（GWP）	13

附　录　C 生活用纸 碳足迹核算的活动水平来源、排放因子参考值及数据来源	16

附　录　D 生活用纸产品碳足迹评价信息收集清单（示例）	17

参考文献	21

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由xxxxxx提出并归口。

本文件主要起草单位：

本文件主要起草人：

# 碳足迹评价技术要求 生活用纸

- 范围

本文件作为生活用纸产品碳足迹产品种类规则CFP-PCR，规定了生活用纸产品碳足迹评价的方法和要求，包括产品种类的定义及描述、目的和范围的确定、数据收集要求、影响评价、产品碳足迹解释、产品碳足迹通报等方面的要求。

本文件适用于纸巾纸（面巾纸、餐巾纸、手帕纸）、卫生纸、擦手纸、厨房纸巾等生活用纸产品的碳足迹评价。再生纸、纸等类似产品可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4687-2007 纸、纸板、纸浆及相关术语

GB/T 24040-2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044-2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南

ISO 14064-1: 2018 温室气体 第1部分 组织层次上对温室气体排放和清除的量化与报告的规范及指南（Greenhouse gases—Part1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals）

ISO 14067:2018温室气体—产品碳足迹—量化的要求和指南 (Greenhouse gases — Carbon footprint of products —Requirements and guidelines for quantification)

PAS 2050:2011 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范（Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services）

T/SQIA 019-2023 碳足迹评价通用技术要求

T/SQIA 020-2023 碳足迹数据质量评价技术规范

- 术语和定义

T/SQIA 019、T/SQIA 020和GB/T 4687界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

原生木浆（纤维）纸巾 Virgin wood pulp (fiber) tissue

纤维原料为100%原生木浆（纤维）的纸巾。

[来源：GBT20810-2018，3.2]

原生非木浆（纤维）纸巾 Virgin non-wood pulp (fiber) tissue

纤维原料为100%原生非木浆（纤维）的纸巾。

[来源：GBT20810-2018，3.3]

原生混合浆（纤维）纸巾 Virgin mixed pulp (fiber) paper towels

原生木浆（纤维）和原生非木浆（纤维）混合生产的纸巾。

[来源：GBT20810-2018，3.4]

- 产品描述

  - 产品组成

产品组成包含生活用纸及其包装。

  - 产品的功能和规格

生活用纸的主要功能是供人们生活日常卫生之用的擦拭用纸。产品技术规格包括：类别、材质、重量、层数等。

  - 产品分类

    - 按用途分类，分为面巾纸、餐巾纸、手帕纸、卫生纸、卫生原纸、厨房纸巾。

    - 按原料分类，分为原生木浆（纤维）纸巾、原生非木浆（纤维）纸巾和原生混合浆（纤维）纸巾。

    - 按产品性能分类，分为普通型纸巾、柔软型纸巾、湿强型纸巾、可分散型纸巾和保湿型纸巾。其中普通型又分为优等品和合格品。

    - 按层数分类，分为单层、双层和多层。

    - 按颜色分类，分为白色纸巾、本色纸巾、彩色纸巾，其中彩色纸巾又分为印花纸巾和染色纸巾两种。

    - 按工艺分类，分为压花型纸巾、非压花型纸巾、印花型纸巾和非印花型纸巾。

    - 按包装方式分类，分为卷纸、盘纸、平切纸和抽取纸。

    - 按香味分类，分为香型纸巾和非香型纸巾。

- 目的和范围的确定

  - 功能单位

最小独立包装生活用纸产品（即最小独立包装单位内的产品、配件及包装材料）或市场销售包装生活用纸（即销售单位内的产品、配件及包装材料），如取“一包”作为最小功能单位。

示例1：1包100抽3层的抽纸，尺码为XS码。

示例2：1卷140g的4层的卷纸。

  - 系统边界

    - 系统边界的设定

产品碳足迹评价以生命周期评价方法为基础，该方法可参考GB/T 24040和GB/T 24044。

生活用纸系统边界原则上应包括产品全生命周期的每个阶段，包括原材料获取、制造、分销、使用和生命末期阶段。应绘制产品碳足迹评价所覆盖阶段的流程图（如图1所示），应涵盖每个单元过程（包括运输）。生活用纸产品生产工艺流程示例图见附录A。

排放

废水处理

原木/木浆

运输

生活用纸

生产

垃圾处理

使用

储运销售

石灰石

使用

生命末期

分销

制造过程

原材料获取阶华

能源

图1    生活用纸产品生命周期系统边界示例图

若产品碳足迹评价结果计划向公众公开发布，其系统边界包括以下两种：

——涵盖整个生命周期阶段（从“摇篮”到“坟墓”）的产品碳足迹评价；

——从原材料提取加工到产品离开生产组织（从“摇篮”到“大门”）的产品碳足迹评价。

若产品碳足迹评价结果针对内部用途（如内部商业用途、供应链的优化或设计支撑等），可基于产品生命周期内具体阶段的排放与清除来计算产品碳足迹。

在定义系统边界时，不包括任何与生产没有直接关系的生产资料（例如下属公司、公司建筑物等）。

5.2.1-5.2.5描述了产品生命周期各个阶段具体要求。

    - 原材料获取阶段

原材料获取阶段从自然界材料提取时开始，在原材料产品到达生产工厂时终止。

除了提取天然材料，还包括再生材料的获取，将原材料进行预处理以及将原材料投入到生产运输设备，以及原材料运输过程。能源的获取和供应也包括在该阶段中。

原材料获取阶段包括：

- 原生木浆的生产，原木的获取使森林树木砍伐，失去了森林吸收二氧化碳放出氧气的温室气体清除的能力，森林每生长出1立方米的蓄积量，平均要吸收1.83吨二氧化碳，每用1立方木材化成纸浆，就相当于增加了1.83TCO2e 即消减了温室气体清除能力（碳汇）。（此取值应根据国家/地方有关法规为依据）

- 主要填充材料：氧化钙、滑石粉的生产，来自天然大理石-碳酸钙煅烧分解。

- 各种原材料的运输到企业，运输过程中运输车辆的废气排放和能源消耗。

- 可再生能源的使用，应被认为是相应的当量温室气体清除，以下各阶段类似，不再赘述。

    - 制造阶段

制造阶段从产品原材料进入工厂开始，到最终产品离开工厂终止。生产过程主要能耗体现在备浆、压榨、干燥和后加工等工序以及废水排放处理过程等，包括产品生产、产品分切包装、废水和废物处理等。

制造阶段包括：

- 产品包装主要采购，企业可能经过印刷、裁切使用于产品，使用过程的能耗直接计入产品的生产过程。

- 生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输、废水处理系统等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等），统计生产系统的能源使用和消耗得到产品生产过程综合能源消耗总量。

- 制浆造纸企业产生工业废水，采用厌氧技术处理高浓度有机废水时会产生甲烷/沼气。沼气是一种清洁能源，沼气收集可以消减生产过程中温室气体的直接排放。

    - 分销阶段

分销阶段从最终产品离开工厂开始，到消费者得到产品结束。一般情况下，分销可划分为两个部分：从生产工厂到物流中心或销售地点，以及从物流中心或销售地点到消费者。

分销阶段包括：

- 工厂、仓库和销售地点间的各类运输，包括空运、船运及陆路运输；

- 装载；

- 收货及入库；

- 储存；

- 批发及零售。

    - 使用阶段

使用阶段从消费者得到产品开始，到产品废弃后运输到回收处理或处置点时结束。

生活用纸产品为一次性卫生用品，使用完即丢弃，所以使用阶段不需进行碳足迹计算。

    - 生命末期阶段

生命末期阶段从产品废弃后运输到回收处理或处置点开始，到产品回归到自然或分配到另一种产品的生命周期结束。该阶段主要考虑对产品和产品包装采取不同的处理处置方式，包括填埋、回收和焚化等。该阶段应优先依据产品的实际回收情况（如回收率），进行本阶段的碳足迹计算。

生活用纸使用后形成生活垃圾（湿垃圾之一）通常采取垃圾填埋，发酵有甲烷放出。

生命末期阶段包括：

a) 收集和运输废弃产品和包装；

b) 焚烧、填埋等；

c) 其他回收处理及处置过程。

  - 取舍准则

应量化对产品碳足迹有实质性贡献的所有温室气体的排放和清除；应量化至少95%与功能单位相关的生命周期内预计会产生的排放与清除。

舍去的温室气体排放和清除应有书面记录。

  - 数据质量要求

生活用纸产品碳足迹评价过程中使用的数据应符合6 数据收集的要求及T/SQIA 019 6.3.5的要求。并根据T/SQIA 020开展数据质量评价。

- 数据收集要求

  - 原材料获取阶段

    - 以下项目宜收集初级数据：

a） 生活用纸生产相关项目，包括：

- 原木、木浆等原料和石灰石、杀菌剂、包装材料等辅料的投入量；

- 电力、蒸汽、燃料等能源投入量；

- 水消耗量。

b） 生活用纸原材料、包装材料的运输相关项目，包括：

- 每种运输方式的运输的数量和重量；

- 每种运输方式的能源消耗量，或其它可计算获得能源消耗量的数据；

- 每种运输方式的吨公里数。

注：其它可计算获得能源消耗量的数据包括单位距离能源消耗量和运输距离、运输费用和能源单价等。

    - 以下项目据可收集次级数据：

- 森林树木成长光合作用需要吸收二氧化碳，树木砍划提供了备浆的原木，同时消减了二氧化碳的清除能力，与温室气体排放同向/叠加

- 原材料生产与运输相关的温室气体排放和清除；

- 与各原材料砍伐/开采/备浆/压榨/干燥和后加工过程相关的温室气体排放和清除；

- 辅料、包装材料的生产相关的温室气体排放和清除；

- 能源、水的开采生产、消耗与输送相关的温室气体排放和清除；

- 与上述过程所产生的废气、废水、废弃物处理相关的温室气体排放和清除。

  - 制造阶段

    - 以下项目宜收集初级数据：

- 纸浆、辅料、包装材料的投入量；

- 生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输、废水处理系统等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）各种能源使用和消耗，可以统计生产系统综合能源消耗量

- 废弃物产生量。

    - 以下项目可收集次级数据：

- 以上生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的能源、水消耗相关的温室气体排放和清除；

- 与以上各系统生产废弃物处理相关的温室气体排放和清除；

- 与消耗水量相关的水供应过程相关的温室气体排放和清除。

  - 分销阶段

    - 以下项目宜收集初级数据：

- 产品重量（含包装材料）

- 运输方式及里程，以及与各运输方式相关的温室气体排放运输过程相关的温室气体排放；

- 注：其它可计算获得能源消耗量的数据包括单位距离能源消耗量和运输距离、运输费用和能源单价等。

    - 与运输或销售特定产品相关的温室气体排放和清除，可为收集次级数据。

  - 使用阶段

    - 本阶段可不收集初级数据。

    - 本阶段可不收集次级数据：

  - 生命末期阶段

    - 本阶段可不收集初级数据。

    - 以下项目可收集次级数据：

a） 生活用纸、包装材料的废弃处理方式、回收量、焚烧量和填埋量；

- 废弃物处理相关的温室气体排放和清除；

- 燃料、电力等能源、资源消耗相关的温室气体排放和清除。

    - 经由消费者废弃后运送至处理设施的运输以及产品的回收率、焚烧率、填埋率，可使用国家、行业或消费者行为调查的统计资料。当无法取得前述数据时，可进行情景假设。运输距离宜考虑现有资源处置和回收体系。废弃物处理过程宜考虑产品废弃地的实际情况。废纸回收、填埋储存的碳，本质上消减了温室气体直接排放。

- 分配与计算

    - 数据分配

应根据GB/T 24040及GB/T 24044中规定的分配程序将输入输出分配到不同的产品中，并与分配程序一并做出书面说明。分配过程应遵循以下原则：

- 尽可能避免分配；

- 优先使用物理关系（如数量、质量、工时等）进行分配；

- 若无法建立物理关系，宜根据经济价值或其它关系进行分配，且应提供所使用分配关系的依据及计算说明。

    - 碳足迹计算

应对生活用纸产品系统中每一单元过程的温室气体排放和清除进行量化，汇总获得以二氧化碳当量(kgCO2e)表示的生活用纸产品碳足迹。计算方法见公式（1）：

CF=∑(Adi ×EFi)    ………………………………………………………………… (1)

式中:

CF ——产品碳足迹，单位为千克二氧化碳当量(kgCO2e)；

ADi——第i种活动的活动数据，单位根据具体排放源确定（如m3、kg、kWh、km等）；

EFi——第i种活动对应的温室气体排放因子和/或温室气体清除因子，表示单位活动释放的温室气体量，用二氧化碳当量每相关活动单位表示。二氧化碳当量数值是将所有温室气体根据全球变暖潜能值（GWP）进行归一化计算，

几种主要的单位温室气体排放因子和清除因子之GWP与二氧化碳当量GWP相当倍数数值如下：

原木碳汇，1m3=1.83tCO2e

CaO，1kg=44/56kgCO2e

企业综合能耗标煤，1kgCe=44/12kgCO2e

废水COD，1kg=44/12kgCO2e

甲烷，1kg=25kgCO2e

附录C提供了生活用纸产品碳足迹核算的活动水平来源、排放因子参考值及数据来源，可以参考选用。

- 影响评价

应依据T/SQIA 019的6.5进行影响评价。

- 产品碳足迹解释

应依据T/SQIA 019的6.6进行产品碳足迹解释。

- 产品碳足迹通报

产品碳足迹通报可采取以下形式：产品碳足迹评价报告、产品碳足迹标识或产品碳足迹声明。若采用产品碳足迹标识或产品碳足迹声明，须同时出具产品碳足迹报告。产品碳足迹通报应符T/SQIA 019中第7章的规定。系列产品可以包含在同一通报中，每一产品之间的碳足迹偏差范围应不超过±5%，且以其碳足迹平均值作为通报值。

（资料性）

- 生活用纸产品生产工艺流程示例图

包装

后加工

备浆

压榨

干燥

成品

图A.1  生活用纸产品生产工艺流程示例图

（资料性附录）
全球增温潜势（GWP）

表A是政府间气候变化专门委员会(IPCC)第一工作组第四次评估报告“自然科学基础”(The Physical Science Basis)(2007)中给出的各类温室气体百年时间尺度上的GWP。当IPCC公布新的数据，用新数据取代表A。

表A    温室气体全球增温潜势

| 工业名称或常用名 | 化学表达式 | 全球增温潜势(GWP) |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | CO2 | 1 |
| 甲烷 | CH4 | 25 |
| 一氧化二氮 | N2O | 298 |
| 蒙特利尔协定书约束的物质 |  |  |
| CFC-11 | CCl3F | 4750 |
| CFC-12 | CCl2F2 | 10900 |
| CFC-13 | CClF3 | 14400 |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 6130 |
| CFC-114 | CClF2CClF2 | 10000 |
| CFC-115 | CClF2CF3 | 7370 |
| 一溴三氟甲烷 | CBrF3 | 7140 |
| 溴氯二氟甲烷 | CBrClF2 | 1890 |
| 二溴四氟乙烷 | CBrF2CBrF2 | 1640 |
| 四氯化碳 | CCl4 | 1400 |
| 溴化甲烷 | CH3Br | 5 |
| 三氯乙烷 | CH3CCl3 | 146 |
| HCFC-21 | CHCl2F | 151 |
| HCFC-22 | CHClF2 | 1810 |
| HCFC-123 | CHCl2CF3 | 77 |
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 609 |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 725 |
| HCFC-142b | CH3CClF2 | 2310 |
| HCFC-225ca | CHCl2CF2CF3 | 122 |
| HCFC-225cb | CHClFCF2CClF2 | 595 |
| 氢氟碳化物 |  |  |
| HFC-23 | CHF3 | 14800 |
| HFC-32 | CH2F2 | 675 |
| HFC-41 | CH3F | 92 |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 3500 |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 1100 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 1430 |
| HFC-143 | CH2FCHF2 | 353 |
| HFC-143a | CH3CF3 | 4470 |
| HFC-152 | CH2FCH2F | 53 |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 124 |
| HFC-161 | CH3CH2F | 12 |
| HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 3220 |
| HFC-236cb | CH2FCF2CF3 | 1340 |
| HFC-236ea | CHF2CHFCF3 | 1370 |
| HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 9810 |
| HFC-245ca | CH2FCF2CHF2 | 693 |
| HFC-245fa | CHF2CH2CF3 | 1030 |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 794 |
| HFC-43-10mee | CF3CHFCHFCF2CF3 | 1640 |
| 全氟化合物 |  |  |
| 六氟化硫 | SF6 | 22800 |
| 三氟化氮 | NF3 | 17200 |
| PFC-14 | CF4 | 7390 |
| PFC-116 | C2F6 | 12200 |
| PFC-218 | C3F8 | 8830 |
| PFC-318 | c-C4F8 | 10300 |
| PFC-3-1-10 | C4F10 | 8860 |
| PFC-4-1-12 | C5F12 | 9160 |
| PFC-5-1-14 | C6F14 | 9300 |
| PFC-9-1-18 | C10F18 | ＞7500 |
| 三氟甲基硫五氟化 | SF5CF3 | 17700 |
| 全氟环丙烷 | c-C3F6 | ＞17340 |
| 氟化醚 |  |  |
| HFE-125 | CHF2OCF3 | 14900 |
| HFE-134 | CHF2OCHF2 | 6320 |
| HFE-143a | CH3OCF3 | 756 |
| HCFE-235da2 | CHF2OCHClCF3 | 350 |
| HFE-245cb2 | CH3OCF2CF3 | 708 |
| HFE-245fa2 | CHF2OCH2CF3 | 659 |
| HFE-254cb2 | CH3OCF2CHF2 | 359 |
| HFE-347mcc3 | CH3OCF2CF2CF3 | 575 |
| HFE-347pcf2 | CHF2CF2OCH2CF3 | 580 |
| HFE-356pcc3 | CH3OCF2CF2CHF2 | 110 |
| HFE-449sl (HFE-7100) | C4F9OCH3 | 297 |
| HFE-569sf2 (HFE-7200) | C4F9OC2H5 | 59 |
| HFE-43-10pccc124 (H-Galden1040x) | CHF2OCF2OC2F4OCHF2 | 1870 |
| HFE-236ca12 (HG-10) | CHF2OCF2OCHF2 | 2800 |
| HFE-338pcc13 (HG-01) | CHF2OCF2CF2OCHF2 | 1500 |
|  | (CF3)2CFOCH3 | 343 |
|  | CF3CF2CH2OH | 42 |
| HFE-338pcc13 (HG-01) | (CF3)2CHOH | 195 |
| HFE-227ea | CF3CHFOCF3 | 1540 |
| HFE-236ea2 | CHF2OCHFCF3 | 989 |
| HFE-236fa | CF3CH2OCF3 | 487 |
| HFE-245fa1 | CHF2CH2OCF3 | 286 |
| HFE-263fb2 | CF3CH2OCH3 | 11 |
| HFE-329mcc2 | CHF2CF2OCF2CF3 | 919 |
| HFE-338mcf2 | CF3CH2OCF2CF3 | 552 |
| HFE-347mcf2 | CHF2CH2OCF2CF3 | 374 |
| HFE-356mec3 | CH3OCF2CHFCF3 | 101 |
| HFE-356pcf2 | CHF2CH2OCF2CHF2 | 265 |
| HFE-356pcf3 | CHF2OCH2CF2CHF2 | 502 |
| HFE-365mcf3 | CF3CF2CH2OCH3 | 11 |
| 氟醚（待续） |  |  |
| HFE-374pc2 | CHF2CF2OCH2CH3 | 557 |
|  | - (CF2)4CH(OH) - | 73 |
|  | (CF3)2CHOCHF2 | 380 |
|  | (CF3)2CHOCH3 | 27 |
| 全氟聚醚 |  |  |
| PFPMIE | CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 | 10 300 |
| 其他 |  |  |
| 二甲基乙醚 | CH3OCH3 | 1 |
| 三氯甲烷 | CHCl3 | 31 |
| 二氯甲烷 | CH2Cl2 | 8.7 |
| 氯甲烷 | CH3Cl | 13 |
|  | CH2Br2 | 1.54 |
| 溴二氟甲烷 | CHBrF2 | 404 |
| 三氟碘甲烷 | CF3l | 0.4 |

生活用纸 碳足迹核算的活动水平来源、排放因子参考值及数据来源

表B为生活用纸产品碳足迹核算的活动水平来源、排放因子参考值及数据来源

| 产品生命周期阶段 | 活动水平数据获取来源 | 排放因子 参数 | 单位 | 排放 因子 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取阶段 | 木材的来源、使用量 |  |  |  | IPCC 2006农业、林业和其他土地利用 |
|  | 运输车辆的废气排放和能源消耗 |  |  |  | IPCC 2006 移动源排放 |
| 制造阶段 | 消耗的石灰石量 | 煅烧石灰石的二氧化碳排放因子 | t CO2 / t 石灰石 | 0.405 | 《造纸和纸制品生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》 |
|  | 化石燃料消耗量（如煤、天然气、汽油、柴油等） |  |  |  | IPCC 2006 固定燃料 《造纸和纸制品生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》 |
|  | 购入的电力消费量 | 全国电力消费的排放因子 | t CO2 /MWh | 0.5810 | 《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》 |
|  | 购入的蒸汽与热力消费量 | 热力消费的 排放因子 | t CO2 /GJ | 0.11 | 《造纸和纸制品生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》 |
|  | 废水厌氧处理去除的有机物总量、以污泥方式清除掉的有机物总量以及甲烷回收量 | 废水厌氧处理系统的甲烷最大生产能力 | kg CH4/kg COD | 0.25 | 《造纸和纸制品生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》 |
|  |  | 甲烷修正因子 | —— | 0.5 | 《造纸和纸制品生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》 |
| 分销阶段 | 运输车辆的废气排放和能源消耗 |  |  |  | IPCC 2006 移动源排放 |
| 使用阶段 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 生命末期阶段 | 用于焚烧的废弃物处置量 | CO2 | kg CO2 eq | 0.247 | Ecoinvent |
|  | 用于填埋的废弃物处置量 | CO2 | kg CO2 eq | 0.3 |  |
|  |  | CH4 | kg CO2eq | 2.75 |  |
|  | 运输车辆的废气排放和能源消耗量 |  |  |  | IPCC 2006 移动源排放 |

（资料性）

- 生活用纸产品碳足迹评价信息收集清单（示例）

表C.1 – 表C.13为生活用纸产品碳足迹评价数据收集清单模板。

表C.1   产品基本信息

| 产品基本信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品图片 |  |  |
| 产品名称 |  |  |
| 产品所属生活用纸类别 |  |  |
| 产品型号 |  |  |
| 功能单位 |  |  |
| 主要原材料 |  |  |
| 辅料 |  |  |
| 包装材料 |  |  |
| 单件产品重量（不含包装） |  |  |
| 包装材料重量 |  |  |
| 加工地点 |  |  |
| 销售地点 |  |  |
| 生产基本情况 |  |  |
| 目标产品于核算周期占全厂的分配比例 | 全厂总生产总数量/质量/工时 |  |
|  | 目标产品生产数量/质量/工时 |  |
|  | 百分比 |  |
| 目标产品于核算周期的生产数量 |  | ( 单位 ) |

表C.2   原材料获取阶段-数据收集基本信息表

| 数据统计周期 | 生产工艺 | 生产地点 | 生产规模 | 记录人 | 记录日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表C.3   原材料获取阶段-产品产出表

| 产品名称 | 数量（米） | 重量（吨） | 数据来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表C.4   原材料获取阶段-原材料投入表

| 序号 | 项目 | 原材料用量 |  |  |  |  | 运输信息（从生产地到加工地） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消耗量 | 单位 | 材料 | 重量 | 用途 | 运输距离 （单位：km） | 运输方式 | 运输工具载重 | 单次运输数量 | 燃料类型 | 百公里油耗 |
|  | 原木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原纸浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杀菌剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.5   原材料获取阶段-能源、资源消耗数据表

| 序号 | 项目 | 消耗量 | 单位 | 用途 | 数据来源 | 数据范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤 |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

表C.6   原材料获取阶段-三废处理数据表

| 序号 | 项目 | 产生量 | 单位 | 处理方式 | 数据来源 | 数据范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废弃物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |

表C.7   制造阶段-数据收集基本信息表

| 数据统计周期 | 生产工艺 | 生产地点 | 生产线数量/产能 | 产品种类 | 产品产能 | 记录人 | 记录日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表C.8   制造阶段-产品产出表

| 产品名称 | 数量（包/卷） | 不含包装重量 （g） | 含包装重量 （g） | 数据来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表C.9   制造阶段-原材料投入表

| 序号 | 项目 | 每功能单位成品对应的原材料用量 |  |  |  |  | 运输信息（从原材料生产地到成品加工地） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消耗量 | 单位 | 材料 | 重量 | 用途 | 运输距离 （单位：km） | 运输方式 | 运输工具载重 | 单次运输数量 | 燃料类型 | 百公里油耗 |
|  | 原木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原纸浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 再生纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学助剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 酒精 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.10   制造阶段-能源、资源消耗数据表

| 序号 | 项目 | 消耗量 | 单位 | 用途 | 数据来源 | 数据范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤 |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

表C.11   制造阶段-三废处理数据表

| 序号 | 项目 | 产生量 | 单位 | 处理方式 | 数据来源 | 数据范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废弃物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |

表C.12   分销阶段数据收集表

| 成品（含包装） |  | 始发地 | 目的地 | 运输 距离 km | 运输 方式 | 运输工具载重 | 单次运量 |  | 燃料 类型 | 百公里油耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量 t | 体积 m³ |  |  |  |  |  | 数量 | 单位 |  |  |

表C.13   生命末期阶段数据收集表

| 废弃物信息 |  |  | 处理方式 | 处置量 |  | 处理过程能耗 （若相关数据可得） |  |  | 运输信息（从废弃物产生地到废弃物处理地） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废弃物名称 | 废弃物类型 | 来源 |  | 数量 | 单位 | 能耗类型 | 用量 | 单位 | 运输距离 km | 运输方式 |

- 参 考 文 献

[1]   GB/T 24024-2001 环境管理 环境标志和声明 I型环境标志 原则和程序

[2]   GB/T 24025-2009 环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

[3]   GB/T 24040-2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架

[4]   GB/T20808-2022 纸巾

[5]   GB/T20810-2018 卫生纸（含卫生纸原纸）

[6]   GB/T26174-2010 厨房纸巾

[7]   GB/T 24455-2009 擦手纸

[8]   GB/T35613-2017 绿色产品评价 纸和纸制品

[9]   GB/T32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

[10]   ISO 14067:2018 温室气体-产品碳足迹-量化的要求和指南 (Greenhouse gases - Carbon footprint of products -Requirements and guidelines for quantification)

[11]   ISO 14064-1:2018 温室气体-第1部分：组织层面对温室气体排放和清除的量化和报告规范及指南（Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals）

[12]   ISO 14067: 2013温室气体-产品的碳排放量-量化和交流的要求和指南（Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification and communication）

[13]   PAS 2050: 2011产品与服务生命周期温室气体排放的评价规范（Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services）

[14]   GB 31825-2015_5826制浆造纸单位产品能源消耗限额

[15]   DB11T 1861-2021企事业单位碳中和实施指南

[16]   CNAS-CC41-2018 温室气体审定和核查机构要求应用准则与指南

[17]   造纸和纸制品生产企业温室气体排放核算方法与报告指南

[18]   T/SQIA 019-2023 碳足迹评价通用技术要求

[19]   T/SQIA 020-2023 碳足迹数据质量评价技术规范